健身动力高压模组S50kg双驱说明

| 版本号 | 更新人 | 更改内容 | 更新日期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Z |  | 2024/12/27 |  |
| V1.1 | Z |  | 2025/1/8 |  |
| V1.2 | 张林林 |  | 2025/04/29 |  |
| V1.3 | 张林林 |  | 2025/06/14 |  |
| V1.4 | 宋涛 |  | 2025/07/21 |  |
| V1.5 | 宋涛 | 新增重力模式，力量补偿 | 2025/09/09 |  |

- 通信协议

通信接口: UART（3.3V和5V兼容）。

波特率: 57600 bps ( 数据位：8bit ； 停止位：1bit ；奇偶校验位：无 )

通信方式: 采用应答方式交换数据，表头发出控制指令，电机控制器接收到指令后发出响应帧，电机控制器主动上报数据。

数据发送顺序: 高字节在前，低字节在后。

1.控制指令帧：

表1  电机控制指令帧说明

| 数据域 | 内容/单位 | 默认值 | 可设置范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA[0] | 帧头 | 0x64 |  | 固定值 |
| DATA[1] |  | 0x02 |  | 00表示控制1号电机；01表示控制2号电机；02表示控制1、2号电机； |
| DATA[2] | 指令码 | 0x00 | 见表2 |  |
| DATA[3] | 模式码/状态 | 0x00 | 见表3 | 电机使能后该位的含义为模式码，未使能该位的含义是使能/失能状态 |
| DATA[4] | 回力值 | 0x00 | 基础力 | 等速模式下：基础力5kg；在弹簧模式下：基础力为设置的回力，上限力为拉力。划船模式下：基础力5kg，最大力为设置的回力。平衡模式下：基础力为拉力，最大力为回力。 |
| DATA[5] |  | 0X00 |  |  |
| DATA[6] | 拉力值 | 0x00 | 基础力 |  |
| DATA[7] |  | 0X00 |  |  |
| DATA[8] | 系数1 | 0x00 |  | 在等速模式下：DATA[8]为设置的等速速度，范围10-255，单位cm/s； 在弹簧模式下：DATA[8]为弹簧距离，范围10-255，单位cm。 |
| DATA[9] | 系数2 | 0x00 | 10-255 |  |
| DATA[10] | rev | 0 |  |  |
| DATA[11] | 拉动次数清零 | 0 | 1,2,3 | 1-电机1次数清零 2-电机2次数清零 3-同时清零 |
| DATA[12] | 是否缓速 | 0 | 0,1 | 只有在设置电机的指令码下有效，0为不设置缓速变力，1为设置缓速变力，DATA[13]数值越大，力变换越快 |
| DATA[13] | 缓速系数 | 25 | 1-250 |  |
| … | rev | 0 |  |  |
| DATA[28] | 随机码 | 0 |  |  |
| DATA[29] | CRC |  |  |  |
| DATA[30] | 结束位 | 0x0D |  | 固定值 |
| DATA[31] |  | 0x0A |  |  |

表2 指令码

| 指令码 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 获取状态 | 暂无状态上传；在该模式下数据位无效 |
| 0x01 | 设置电机 | 设置电机模式；在该模式下数据位有效 |
| 0x02 | 电机使能/失能 | 设置电机是否通电；在该模式下仅DATA[3]数据位有效，设置为0XAA为使能，设置为0x55为失能 |
| 0x03 | 电机校准模式 | 该模式下仅DATA[4]-DATA[5]有效 |
| 0x04 | 校准电机1力量 | 该模式下DATA[6]-DATA[27]有效 |
| 0x05 | 校准电机2力量 | 该模式下DATA[6]-DATA[27]有效 |
| 0x06 | 设置电机补偿值 | 该模式下仅DATA[4]-DATA[7]有效 |
| 0xA0 | 脱手功能设置 | 该模式下设置脱手功能开关及相应参数 |
| 0xA2 | 平衡功能设置 | 该模式下设置平衡功能开关及相应参数 |
| 0XF0 | 重置故障码 | 暂无故障清楚功能；在该模式下数据位无效 |
| 0XF1 | 获取版本状态 | 获取设备软件版本号；在该模式下数据位无效 |
| 0xFF | 设备重启 | 软件复位；在该模式下数据位无效 |

注：

1.电机校准力量步骤：（出厂默认有一套校准参数，若发现偏差较大，可自行根据下列协议重新校准。）

Step1: 等待上电吐绳，电机零点校准完成

Step2: 使能电机

Step3: 在模式3下依次发送控制指令，拉出绳子，配合外部力量传感器获取重量（kg）数据进行记录。(在DATA[4]-DATA[5]中填写数据分别发送200、400、550、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500, 举例：例如发送1000,DATA[4] = 0x03 DATA[5] = 0XE8)。

Step4: 记录完电机1，电机2的数据之后，失能电机。将记录的重量（kg）数据在模式4/5下进行下发。分别对应DATA[6]-DATA[25]，假如在Step3发送200时，获取到的重量为4.6kg，则此时DATA[6] = 0x01 DATA[7] = 0XCC，依次将所有记录到的数据全部填满DATA[6]-DATA[27]并发送，控制器会记录数据。

Step5: 重启控制器，控制器在上电时会自动根据记录的数据进行系数计算。

2.					 表3 模式码

| MC Mode |  | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 标准模式 | 操作参数：拉力和回力设置 | 恒力模式 ：出绳力矩=收绳力矩 向心模式 ：出绳力矩>收绳力矩 离心模式 ：出绳力矩<收绳力矩 |
| 0x01 | 等速模式 | 操作参数：等速模式系数 | 力矩随速度变大而变大，整体表现为维持一定的速度，基础力为设置的回力。 |
| 0x02 | 弹力模式 | 操作参数：回力设置和弹簧系数 | 力矩随拉出绳的长度而变化，越长力矩越大，基础力为设置的回力。 |
| 0x03 | 划船模式 | 操作参数：回力设置 | 模拟划船机真实运动形式，基础力为5kg |
| 0x04 | 平衡模式 | 操作参数：拉力和回力设置 | 适合双边运动形式，比如长杆举重运动，基础力为3kg |
| 0x05 | 重力模式 | 操作参数：拉力和回力设置 | 重力模式下模拟物体加速运动，拉动过程中速度越快力量会增大，回绳过程中速度越快力量越小 |
| 0xFC | 起点重置 | 操作参数：仅发送模式位即可 | 发送此指令会将里程重新清零 |
| 0xFF | 软件复位 | 操作参数：仅发送模式位即可 | 发送此指令MCU会进行软件复位 |

3. 版本号构成说明：

获取版本号会回复7个字节数据:  0x02  0x64  data3  data2  data1  data0  crc

版本号：组成格式(data3 << 24) |（data2 < 16）| （data1 < 8）| （data0)。

例如：0X3AD7724E

高20位：0x3AD77对应十进制：241015，意为2024年10月15日。

低12位：0x24E对应八进制：1116，意为硬件版本1.1，软件版本1.6。

4. 脱手功能设置说明：

| 数据域 | 内容/单位 | 默认值 | 可设置范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA[0] | 帧头 | 0x64 |  | 固定值 |
| DATA[1] |  | 0x02 |  |  |
| DATA[2] | 指令码 | 0xA0 |  | 功能设置模式 |
| DATA[3] | 脱手保护功能开启 | 0x00 | 0,1 | 脱手保护功能默认关闭，待开启后，当回绳速度等于或超过保护的速度限制时持续设定的时间后，会进行脱手保护，保护结束后1s会重新使能。 |
| DATA[4] | 脱手保护速度限制 | 0X1E | 1-30 （10-300cm/s） |  |
| DATA[5] | 脱手保护持续时间 | 0x14 | 0-20 （0-1000ms） |  |
| … | rev | 0 |  |  |
| DATA[28] | 随机码 | 0 |  |  |
| DATA[29] | CRC |  |  |  |
| DATA[30] | 结束位 | 0x0D |  | 固定值 |
| DATA[31] |  | 0x0A |  |  |

注：设置功能时帧头固定为64 02。

5. 平衡功能设置说明：

| 数据域 | 内容/单位 | 默认值 | 可设置范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA[0] | 帧头 | 0x64 |  | 固定值 |
| DATA[1] |  | 0x02 |  |  |
| DATA[2] | 指令码 | 0xA2 |  | 电机功能设置模式 |
| DATA[3] | 平衡模式功能开关 | 0x00 | 0,1 | 平衡模式默认关闭，0表示关闭，1表示开启，开启后两边会同时增加和减小力 |
| … | rev | 0 |  |  |
| DATA[28] | 随机码 | 0 |  |  |
| DATA[29] | CRC |  |  |  |
| DATA[30] | 结束位 | 0x0D |  | 固定值 |
| DATA[31] |  | 0x0A |  |  |

注：1.设置功能时帧头固定为64 02。

- 平衡功能开启后，无法启用平衡模式。

- 平衡会根据最大速度或最小速度进行评断，在标准模式下，依然有原点降力功能。

6. 力量补偿设置说明：

| 数据域 | 内容/单位 | 默认值 | 可设置范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA[0] | 帧头 | 0x64 |  | 固定值 |
| DATA[1] |  | 0x02 |  | 00表示控制1号电机；01表示控制2号电机；02表示控制1、2号电机； |
| DATA[2] | 指令码 | 0x06 |  | 电机力量补偿模式 |
| DATA[3] | rev | 0x00 |  |  |
| DATA[4] | 回力值 | 0x00 |  | 根据需要的力量补偿值进行设置力 |
| DATA[5] |  | 0X00 |  |  |
| DATA[6] | 拉力值 | 0x00 |  | 根据需要的力量补偿值进行设置力 |
| DATA[7] |  | 0X00 |  |  |
| … | rev | 0 |  |  |
| DATA[28] | 随机码 | 0 |  |  |
| DATA[29] | CRC |  |  |  |
| DATA[30] | 结束位 | 0x0D |  | 固定值 |
| DATA[31] |  | 0x0A |  |  |

注：1.设置力量补偿值可以根据需要正向补偿或者反向补偿设置力量。

如：需要增加力则设置力量补偿值为正；

需要减小力则设置力量补偿值为负；

2.电控响应帧：

驱动器会每秒反馈10次以下电机相关的数据。

表4 电机控制器响应说明

| 数据域 | 内容/单位 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA[0] | 帧头 | 0x64 | 默认 |
| DATA[1] |  | 0x02 |  |
| DATA[2] | 驱动模组当前的模式 | 表3 | 当前实际工作模式码 |
| DATA[3] | 电机1的力量值 | 0x00 | 单位：kg |
| DATA[4] |  | 0x02 |  |
| DATA[5] | 电机1的速度值 | 0x00 | 单位：cm/s |
| DATA[6] |  | 0x42 |  |
| DATA[7] | 电机1的距离值 | 0x00 | 单位：cm |
| DATA[8] |  | 0x03 |  |
| DATA[9] | 电机1的拉动次数 | 0x00 | 一拉一回算作拉动一次 |
| DATA[10] |  | 0x01 |  |
| DATA[11] | 电机1的训练状态 | 0x00 | 0：失能1：收绳2：原点3：拉4：回 |
| DATA[12] | 电机1单次运动时间 | 0x00 | 单位：0.01S |
| DATA[13] |  | 0x00 |  |
| DATA[14] | 电机2的力量值 | 0x00 | 单位：kg |
| DATA[15] |  | 0x00 |  |
| DATA[16] | 电机2的速度值 | 0x00 | 单位：cm/s |
| DATA[17] |  | 0x00 |  |
| DATA[18] | 电机2的距离值 | 0x00 | 单位：cm |
| DATA[19] |  | 0x00 |  |
| DATA[20] | 电机2的拉动次数 | 0x00 | 一拉一回算作拉动一次 |
| DATA[21] |  | 0x00 |  |
| DATA[22] | 电机2的训练状态 | 0x00 | 0：失能1：收绳2：原点3：拉4：回 |
| DATA[23] | 电机2单次运动时间 | 0x00 | 单位：0.01S |
| DATA[24] |  | 0x00 |  |
| DATA[25] | 电机1故障码 | 0x00 | 具体故障见表5 |
| DATA[26] | 电机2故障码 | 0x00 | 具体故障见表5 |
| DATA[27] | 电机1状态 | 0x00 | 具体状态见表7 |
| DATA[28] | 电机2状态 | 0x00 | 具体状态见表7 |
| DATA[29] | 电机1报警 | 0x00 | 具体报警见表6 |
| DATA[30] | 电机2报警 | 0x00 | 具体报警见表6 |
| DATA[31] | 电机1的温度 | 0x00 | 单位：摄氏度 |
| DATA[32] | 电机2的温度 | 0x00 | 单位：摄氏度 0-180 |
| DATA[33] | 驱动模组当前的温度 | 0x00 | 单位：摄氏度 0-180 |
| DATA[34] | 驱动模组母线电压 | 0x00 | 0-4200 |
| DATA[35] |  | 0x01 |  |
| DATA[36] | 散热扇状态 | 0x00 | 高四位为IPM风扇状态，低四位为电机风扇状态。分四档：0.不转 2.50%转速 3.75%转速 4.100%转速 |
| DATA[37] | crc8 | 0x00 | CRC-8/MAXIM；多项式： x8 + x5 + x4 + 1 |
| DATA[38] | 结束位 | 0x0D | 固定值 |
| DATA[39] |  | 0x0A |  |

注：故障码、警告码、状态码都是进行位定义，BIT位为1表示有故障/警告/状态，为0表示无故障/警告/状态）

表5 故障码

| 位号 | 位描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电机1/2（电机1/2故障码，BIT0-BIT4同义，BIT5-BIT7不同义） |  |  |
| BIT0 | 位置丢失 | 只在吐绳阶段进行检测，报故障后电机自动失能。 |
| BIT1 | 缺相 | 只在吐绳和校准阶段进行检测，报故障后电机自动失能 |
| BIT2 | 相电流过流 | 相电流有可能有两种情况：1.上电时检测到电压基准超过1.65±0.1V范围 2.相电流绝对峰值超过20A持续250us，报故障后电机自动失能 |
| BIT3 | 硬件过流 | 硬件过流，报故障后电机自动失能 |
| BIT4 | 超速 | 任意一台空载转速达300rpm持续时间超5s，报故障后电机自动失能 |
| BIT5 | 交流电压故障 | 上电自检小于80/大于275持续500ms报故障，正常工作小于70/大于285V持续2s，故障后电机进入失能模式。该故障下，继电器会关闭，且清除除泄放外的自检标志，电压正常后（维持在180-275）会恢复。 |
|  | rev | rev |
| BIT6 | 母线直流电源故障 | 小于240V持续500mS欠压 ,大于435V持续500mS过压。故障后电机进入失能模式。 该故障在DC电压维持310V±20V范围内持续1s自恢复。 |
|  | rev | rev |
| BIT7 | 泄放故障 | 在泄放时，检测到泄放无反馈，持续时间超过500ms。，报故障后电机自动失能 |
|  | 中断异常故障 | MCU异常出现的故障，报故障后电机自动失能 |

注：没有标明自恢复的故障，需检查故障码，检查线路板是否异常，确认后重新上电恢复。

表6 警告码

| 位号 | 位描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电机1/2 |  |  |
| BIT0 | 相电流过大 | 相电流峰值大于15A |
| BIT1 | rev | rev |
| BIT2 | 电机温度警告 | 电机温度大于120度，会降至基础力（每100ms降约2kg），小于80度恢复 |
| BIT3 | 脱手告警 | 脱手后，按照设定的速度维持设定的持续时间后，会进行脱手保护，电机失能，持续1s后恢复使能并清除告警码 |
| BIT4 | MOS温度警告 | MOS温度大于100度，会降至基础力（每100ms降约2kg），小于80度恢复 |
| BIT5 | 静态保持警告 | 当模组的设置力值超过10kg且保持静止不动时，超过2分钟自动降力至10kg，此时如果需要再次设置力值，需要拉动一次模组来激活设置功能 |
| BIT6 | NTC警告 | NTC断线或者未接，限制力会限到总力量的一半（每100ms降约2kg）。 |
| BIT7 | 功率超限 | Rev |

表7 状态码

| 位号 | 位描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电机1/2（电机1/2状态码，BIT0-BIT5同义，BIT6-BIT7不同义） |  |  |
| BIT0 | 按键状态 | 1相线继电器打开，0相线继电器关闭 |
| BIT1 | 强拖 | 1表示电机处于强拖过程 |
| BIT2 | 校准 | 1表示电机处于校准过程 |
| BIT3 | 校准完成 | 1表示电机零点校准完成 |
| BIT4 | 电机运行 | 1表示电机使能，0表示失能 |
| BIT5 | Rev | Rev |
| BIT6 | Ac交流自检 | 1AC自检通过，0未通过 |
|  | 主继电器 | 1表示主继电器吸合，0未吸合 |
| BIT7 | Dc母线电压自检 | 1上电母线电压自检通过，0未通过 |
|  | 泄放状态 | 1泄放，0未泄放 |

- 模组内置其它功能说明

1. 零点降力保护：

零点定义：零点为模组上电自动慢速收绳完成后的卡绳处为模组此时的零点，具体体现可以观察此时上传的数据帧中的距离值是否为0来判断。

在模组的初始零点附近会保持一个最大限制力值10kg，即当模组设置值超过10kg时，在零点附近会保持10kg的力，拉出到一定距离后将是你设置的力值。

- 模式说明

标准模式：（0x00）

- 描述:该模式存在三种状态，可自由调节拉力和回力的大小,离心和向心的拉力和回力的差距可自由把控。

恒力：拉力 等于 回力

离心：拉力 小于 回力

向心：拉力 大于 回力

说明：

等速模式：（0x01）

- 描述：该模式旨在通过拉绳的速度识别来控制力的大小，从而来抑制速度的增长来平衡拉绳的速度。设置参数：等速的速度cm/s，等速的系数K。

公式：F=基础力 +（实际速度 - 设置的等速速度） *  K；

弹簧模式：（0x02）

- 描述：该模式模拟弹簧拉力，设置参数：弹簧基础力，弹簧上限力，弹簧距离。拉绳子时，在设置的距离内cm，从基础力达到上限力。

划船模式：（0x03）

- 描述：该模式旨在模拟真实的划船效果，通过不同人群的需求来把控划船的强度。

- 公式：F=F初 +（F划∗（ V÷C±V2））

F初：	模式初始力

F划：	划船力设置，通过协议中的回力值来设置。

V：	模组实时的检测速度，单位：rpm

C：	固定调参常数

说明：

- 力值的变化随速度的变化呈指数级增长

- 图例：

平衡模式：（0x04）

- 描述：该模式旨在恒力模式下增加一种位置差体验，主要是改善做举重时训练时力的平衡舒适感。

- 图示

重力模式：（0x05）

- 描述：该模式旨在模拟真实的重量加速度效果，随着速度变化快慢，力量也会随之变化，在拉动过程中，速度越快，模拟对物体做向上加速运动，力量变大。回绳过程中，速度越快，力量越小，如果是匀速运动，力量保持变化。